武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程

施工图阶段

预  算  书

武汉广能达电力设计有限公司

2022年07月26日

编 制 说 明

- 编制依据：

  - 本预算根据武汉广能达电力设计有限公司《武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程》设计图纸；

- 工程概况:

- （一）电缆线路

- 新敷设ZR-YJV22-8.7/15-3*50电力电缆20米，ZR-YJV22-8.7/15-3*70电力电缆200米，户内电缆终端头（-50） 2套，户外电缆终端头（-70） 1套，户内电缆终端头（-70）1套。

- （二）土建通道

- 新建电缆砖砌井（2.0m*1.5m）5座，新建电缆砖砌井（3.0m*1.5m）1座，2孔电缆排管（150维伦水泥管）55米，10孔电缆拖管（150PE管）120米。

- （三）电气部分

新装箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)环网型 1台，新装箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)终端型 1台。

- 预算编制原则及方法：

- 1、预算原则按照鄂建[2006]26号文《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》的相关规定执行。

- 2、定额：

- 安装工程执行鄂建办[2018]27号文颁发的《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》第四册（电

- 气设备安装工程）；建筑工程执行鄂建办[2018]27号文颁发的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费

- 用基价表》和执行[2018]27号文颁发的《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》。

- 3、工程费取费：执行鄂建办[2018]27号文颁发的《湖北省建筑安装工程费用定额》、鄂建办〔2019〕93号文

- 《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及湖北省住房和城乡建设厅厅头【2021】2263号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。

- 4、设备、材料价格依据：参考《湖北既济电力集团有限公司物资分公司物资价格供应目录》2022年版；地方材料价格按《市标准定额管理站关于发布2022年6月武汉市建设工程价格信息的通知》计取。